# Hollanda Şehircilik ve Parsel Ön İnceleme Rehberi

IVI NEOS GLOBAL  Ön Fizibilite ve Koçan Analiz Sistemi

Hazırlanma tarihi  24 Eylül 2026
Kullanım  Arsa geliştirme, JV, banka, yatırımcı ve belediye ön görüşmesi

Ana sonuç  Hollanda’da Omgevingswet kapsamında belediye omgevingsplanı, çevresel kalite kuralları ve permit geçmişi parsel kapasitesini belirler. Regels op de kaart üzerinden bağlayıcı kurallar kontrol edilir.

Önemli sınır  Bu rehber ülke genelinde sabit imar oranı vermez. Kesin sonuç, koçan veya tapu ile koordinatlı site planının ilgili belediye planı, resmî harita ve kurum kayıtlarıyla eşleştirilmesiyle hazırlanır.

# Planlama sistemi ve yetki sırası

| Seviye | Kontrol edilecek belge ve kurum |
| --- | --- |
| Ulusal | Omgevingswet ve ulusal çevre kuralları |
| İl ve su | Provincial rules ve waterschap koşulları |
| Belediye | Omgevingsplan, welstand ve yerel politika |
| Parsel | Kadaster, restrictions, soil, flood, access ve utilities |

Başlangıç makamı  İlgili gemeente, provincie, waterschap ve omgevingsdienst

Ruhsat yaklaşımı  Omgevingsvergunning gerekliliği dijital permit check ve belediye teyidiyle belirlenir.

# Koçan geldiğinde yapılacak parsel analizi

Gemeente, provincie ve waterschap tespiti

Omgevingsplan use ve building rules

Bouwvlak, height, coverage ve design criteria

Monument, archaeology, nature ve nitrogen constraints

Flood, water storage ve soil conditions

Parking, access, noise ve external safety

Omgevingsvergunning ve preliminary consultation

# Yapılaşma kapasitesi için gerekli veriler

| Parametre | Nasıl doğrulanır |
| --- | --- |
| Parsel alanı | Tapu veya kadastro belgesindeki net alan ve varsa yol terkinden sonraki alan |
| İzinli kullanım | Konut, turizm, ticaret, karma kullanım, endüstri veya tarım statüsü |
| Emsal veya yoğunluk | Toplam hesaplanabilir brüt inşaat alanını belirleyen oran veya yerel eşdeğeri |
| Taban oturumu | Yapının zeminde kaplayabileceği azami alan veya yerel kapsama oranı |
| Kat ve yükseklik | Azami kat, saçak, cephe ve toplam yapı yüksekliği sınırları |
| Çekme mesafeleri | Ön, yan, arka, yol, kıyı ve komşu sınırlardan mesafeler |
| Otopark ve erişim | Araç sayısı, yol genişliği, giriş çıkış ve yangın erişimi şartları |
| Koruma ve risk | Kıyı, taşkın, orman, arkeoloji, miras, heyelan, deprem ve çevre kısıtları |

# Ön kapasite hesabı

Parsel alanı ile resmî yoğunluk veya emsal oranı çarpılarak yoğunluk kaynaklı üst sınır hesaplanır. Parsel alanı ile taban oturum oranı çarpılarak azami zemin oturumu bulunur. Zemin oturumu ile izinli kat sayısının çarpımı ikinci bir yapı zarfı verir. Teorik toplam alan, bu iki sınırın düşük olanıdır.

| Hesap | Formül |
| --- | --- |
| Yoğunluk alanı | Net parsel alanı × yoğunluk veya emsal |
| Azami taban oturumu | Net parsel alanı × kapsama oranı |
| Kat zarfı | Azami taban oturumu × izinli kat |
| Ön teorik toplam | Yoğunluk alanı ile kat zarfından düşük olan |

Yol terkleri, çekmeler, otopark, yangın erişimi, merdiven ve asansör çekirdeği, topografya, koruma kararları ve altyapı kapasitesi bu alanı azaltabilir.

# İstenecek belgeler

Tam ve okunabilir koçan, tapu veya title belgesi

Koordinatlı ölçülü site planı veya topoğrafik plan

Ada parsel, kadastro veya eşdeğer resmî parsel numarası

Varsa güncel imar belgesi, planning statement veya belediye yazısı

Mevcut yapı ruhsatları, onaylı projeler ve kullanım izinleri

Takyidat, irtifak, ipotek ve yol hakkı bilgileri

Altyapı bağlantıları, yol cephesi ve güncel arazi fotoğrafları

# Hazırlanacak koçan sunumu

| Bölüm | Sunum içeriği |
| --- | --- |
| 1 | Arazi kimliği, konum ve uydu görünümü |
| 2 | Koçandan çıkarılan parsel ve mülkiyet bilgileri; kişisel kimlik verileri gizlenir |
| 3 | Yetkili kurum, yürürlükteki plan ve imar zonu |
| 4 | Yoğunluk, taban, kat, yükseklik ve çekme değerleri |
| 5 | Teorik inşaat alanı ve alternatif proje senaryoları |
| 6 | Yol, otopark, altyapı, topografya ve erişim |
| 7 | Kıyı, çevre, miras, taşkın ve diğer riskler |
| 8 | Eksik belgeler ve resmî doğrulama listesi |
| 9 | Yatırım veya JV önerisi ve sonraki adımlar |

# Resmî başlangıç kaynakları

| Kaynak | Bağlantı |
| --- | --- |
| IPLO Omgevingswet | https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/ |
| Rules on the map | https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ |
| Kadaster | https://www.kadaster.nl/ |
| Government legislation | https://wetten.overheid.nl/ |

# Hukuki ve teknik not

Bu belge yatırım ve mimari ön inceleme rehberidir; resmî imar durumu, ruhsat, değerleme veya hukuki görüş değildir. Mevzuat, plan ve harita verileri değişebilir. Parsel bazındaki kararlar ilgili ülkede yetkili mimar, mühendis, planlama uzmanı ve gerektiğinde hukukçu tarafından resmî kurumlardan doğrulanmalıdır.