# Galler Şehircilik ve Parsel Ön İnceleme Rehberi

IVI NEOS GLOBAL  Ön Fizibilite ve Koçan Analiz Sistemi

Hazırlanma tarihi  24 Eylül 2026
Kullanım  Arsa geliştirme, JV, banka, yatırımcı ve belediye ön görüşmesi

Ana sonuç  Galler’in planlama sistemi İngiltere’den ayrıdır. Future Wales, Planning Policy Wales, ilgili Local Development Plan ve parsel kısıtları birlikte okunmalıdır.

Önemli sınır  Bu rehber ülke genelinde sabit imar oranı vermez. Kesin sonuç, koçan veya tapu ile koordinatlı site planının ilgili belediye planı, resmî harita ve kurum kayıtlarıyla eşleştirilmesiyle hazırlanır.

# Planlama sistemi ve yetki sırası

| Seviye | Kontrol edilecek belge ve kurum |
| --- | --- |
| Ulusal | Future Wales 2040 ve Planning Policy Wales |
| Teknik | Technical Advice Notes ve development management guidance |
| Yerel | Local Development Plan, proposals map ve supplementary guidance |
| Parsel | Planning history, flood, coal, ecology, heritage, highways ve title |

Başlangıç makamı  İlgili Local Planning Authority, Natural Resources Wales ve gerekli highways veya heritage birimleri

Ruhsat yaklaşımı  Planning permission ve building regulations approval ayrı kontrol edilir.

# Koçan geldiğinde yapılacak parsel analizi

Doğru Local Planning Authority tespiti

LDP allocation ve policy map kontrolü

Use, density, design, height ve amenity politikaları

Flood Map for Planning ve drainage koşulları

Coal, ecology, landscape, heritage ve Welsh language etkileri

Access, parking ve active travel şartları

Planning permission ve building regulations ayrımı

# Yapılaşma kapasitesi için gerekli veriler

| Parametre | Nasıl doğrulanır |
| --- | --- |
| Parsel alanı | Tapu veya kadastro belgesindeki net alan ve varsa yol terkinden sonraki alan |
| İzinli kullanım | Konut, turizm, ticaret, karma kullanım, endüstri veya tarım statüsü |
| Emsal veya yoğunluk | Toplam hesaplanabilir brüt inşaat alanını belirleyen oran veya yerel eşdeğeri |
| Taban oturumu | Yapının zeminde kaplayabileceği azami alan veya yerel kapsama oranı |
| Kat ve yükseklik | Azami kat, saçak, cephe ve toplam yapı yüksekliği sınırları |
| Çekme mesafeleri | Ön, yan, arka, yol, kıyı ve komşu sınırlardan mesafeler |
| Otopark ve erişim | Araç sayısı, yol genişliği, giriş çıkış ve yangın erişimi şartları |
| Koruma ve risk | Kıyı, taşkın, orman, arkeoloji, miras, heyelan, deprem ve çevre kısıtları |

# Ön kapasite hesabı

Parsel alanı ile resmî yoğunluk veya emsal oranı çarpılarak yoğunluk kaynaklı üst sınır hesaplanır. Parsel alanı ile taban oturum oranı çarpılarak azami zemin oturumu bulunur. Zemin oturumu ile izinli kat sayısının çarpımı ikinci bir yapı zarfı verir. Teorik toplam alan, bu iki sınırın düşük olanıdır.

| Hesap | Formül |
| --- | --- |
| Yoğunluk alanı | Net parsel alanı × yoğunluk veya emsal |
| Azami taban oturumu | Net parsel alanı × kapsama oranı |
| Kat zarfı | Azami taban oturumu × izinli kat |
| Ön teorik toplam | Yoğunluk alanı ile kat zarfından düşük olan |

Yol terkleri, çekmeler, otopark, yangın erişimi, merdiven ve asansör çekirdeği, topografya, koruma kararları ve altyapı kapasitesi bu alanı azaltabilir.

# İstenecek belgeler

Tam ve okunabilir koçan, tapu veya title belgesi

Koordinatlı ölçülü site planı veya topoğrafik plan

Ada parsel, kadastro veya eşdeğer resmî parsel numarası

Varsa güncel imar belgesi, planning statement veya belediye yazısı

Mevcut yapı ruhsatları, onaylı projeler ve kullanım izinleri

Takyidat, irtifak, ipotek ve yol hakkı bilgileri

Altyapı bağlantıları, yol cephesi ve güncel arazi fotoğrafları

# Hazırlanacak koçan sunumu

| Bölüm | Sunum içeriği |
| --- | --- |
| 1 | Arazi kimliği, konum ve uydu görünümü |
| 2 | Koçandan çıkarılan parsel ve mülkiyet bilgileri; kişisel kimlik verileri gizlenir |
| 3 | Yetkili kurum, yürürlükteki plan ve imar zonu |
| 4 | Yoğunluk, taban, kat, yükseklik ve çekme değerleri |
| 5 | Teorik inşaat alanı ve alternatif proje senaryoları |
| 6 | Yol, otopark, altyapı, topografya ve erişim |
| 7 | Kıyı, çevre, miras, taşkın ve diğer riskler |
| 8 | Eksik belgeler ve resmî doğrulama listesi |
| 9 | Yatırım veya JV önerisi ve sonraki adımlar |

# Resmî başlangıç kaynakları

| Kaynak | Bağlantı |
| --- | --- |
| Planning Policy Wales | https://www.gov.wales/planning-policy-wales |
| Development plans | https://www.gov.wales/development-plans |
| Development management manual | https://www.gov.wales/development-management-manual |
| Planning applications Wales | https://www.planningapplications.wales/ |

# Hukuki ve teknik not

Bu belge yatırım ve mimari ön inceleme rehberidir; resmî imar durumu, ruhsat, değerleme veya hukuki görüş değildir. Mevzuat, plan ve harita verileri değişebilir. Parsel bazındaki kararlar ilgili ülkede yetkili mimar, mühendis, planlama uzmanı ve gerektiğinde hukukçu tarafından resmî kurumlardan doğrulanmalıdır.